- 采购清单

1、舞台机械

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞台机械系统 |  |  |  |
| 1 | 会标屏吊杆 | 1 | 套 | - 尺寸：宽13m - 2、吊点数：不小于4吊点 - 3、行程：10m - 4、速度：0.2m/s； - 5、载荷：8.0kN（活载荷） - 6、定位精度：±3mm - 7、运行噪音：≤50dB(A) - 8、机械电动、非标定制 - 9、电动钢丝绳卷扬，所选产品均需满足《舞台机械 台上设备安全》(MH/T28 2007)标准； - 10、（采用上、 下行程及超行程开关 、 减速开关速度 位置 连续检测装置；过载检测装置必要时 ）；松绳检测装置；防钢丝绳脱槽和叠绳检测装置等； - ▲11、数据发布，舞台设备需具备与互联网通道技术专用数据通讯协议技术； - 12、所选产品均需具备远程控制，远程运维服务； |
| 2 | 特级防火卷帘 | 1 | 套 | 1、行程：10m 2、限位开关:具有限位开关,卷帘启闭至上下限位时,能自动停止,重复定位误差小于20mm; 3、设有低温熔断装置; 具有自重下降恒速性能; 4、能使卷帘在任何位置停止; 附设控制保险装置:联动装置\手动速放关闭装置(臂力≤N)、下降至1.5M处设有延时下降装置。下降至1.5m处有延时下降装置； 使用手动速放装置时，臂力小于等于50N ； 距离台口高度2m-5m，电动启降速度2m/min~6.5m/min,自重下降速3m/min~7m/min 5、耐火极限：大于等于60min |
| 3 | 对开大幕机 | 1 | 套 | - 规格：宽19m、中间重叠部分长度不小于3m - 2、行程：对开11m - 3、速度：对开0～1.0m/s（均匀收缩） - 4、载荷：大幕重 - 5、驱动方式：电动钢丝绳卷扬，含手动 - 6、运行噪音：≤50dB(A) - 7、机械电动、非标定制 - 8、电动钢丝绳卷扬，所选产品均需满足《舞台机械 台上设备安全》(MH/T28 2007)标准； - 9、（采用超行程开关 、 减速开关速度位置连续检测装置；过载检测装置必要时 ）；松绳检测装置；防钢丝绳脱槽和叠绳检测装置等； |
| 4 | 电动吊杆 | 10 | 套 | 1、尺寸：宽16m 2、吊点数：不小于5吊点 3、行程：15m 4、速度：0.2m/s； 5、载荷：6.0kN（活载荷） 6、定位精度：±3mm 7、运行噪音：≤50dB(A) 8、机械采用自排绳单层缠绕吊杆机 9、电动钢丝绳卷扬，所选产品均需满足《舞台机械 台上设备安全》(MH/T28 2007)标准； 10、（采用上、 下行程及超行程开关 、 减速开关速度 位置 连续检测装置；过载检测装置必要时 ）；松绳检测装置；防钢丝绳脱槽和叠绳检测装置等； |
| 5 | 灯光吊杆 | 4 | 套 | 1、尺寸：宽14m 2、吊点数：不小于5吊点 3、行程：15m 4、速度：0.2m/s； 5、载荷：8.0kN（活载荷） 6、定位精度：±3mm 7、运行噪音：≤50dB(A) 8、机械采用自排绳单层缠绕吊杆机 9、电动钢丝绳卷扬，所选产品均需满足《舞台机械 台上设备安全》(MH/T28 2007)标准； 10、（采用上、 下行程及超行程开关 、 减速开关速度 位置 连续检测装置；过载检测装置必要时 ）；松绳检测装置；防钢丝绳脱槽和叠绳检测装置等； ▲11、需具备基于互联网的舞台装备远程控制与服务技术，实现数据发布，舞台设备需具备与互联网通道技术专用数据通讯协议技术； |
| 6 | 柱光架 | 2 | 套 | 灯架尺寸：1.2m×0.8m×10m（长×宽×高） 载荷：6.0kN（平均分布） |
| 7 | 侧灯光吊架 | 2 | 套 | 1、导轨长度：6.8m 2、行程:不小于15m(垂直方向) 、手动平移（水平方向） 3、速度:0～0.2m/s(垂直)（变频调速）； 4、载荷:10kN（活载荷） 5、定位精度:±3mm 6、运行噪声:≤50dB（A） 7、机械电动、非标定制 8、机械采用自排绳单层缠绕吊杆机 9、电动钢丝绳卷扬，所选产品均需满足《舞台机械 台上设备安全》(MH/T28 2007)标准； 10、（采用上、 下行程及超行程开关 、 减速开关速度 位置 连续检测装置；过载检测装置必要时 ）；松绳检测装置；防钢丝绳脱槽和叠绳检测装置等； |
| 8 | 二道幕机 | 1 | 套 | - 规格：宽16m、中间重叠部分长度不小于2.2m - 2、行程：对开8m - 3、速度：对开0～1.0m/s（变频调速）； - 4、载荷：幕布自重； - 5、机械电动、非标定制 - 6、电动钢丝绳卷扬，所选产品均需满足《舞台机械 台上设备安全》(MH/T28 2007)标准； - 7、（采用超行程开关 、 减速开关速度位置连续检测装置；过载检测装置必要时 ）；松绳检测装置；防钢丝绳脱槽和叠绳检测装置等； |
| 9 | 会议底幕机 | 1 | 套 | - 规格：宽16m、中间重叠部分长度不小于2.2m - 2、行程：对开8m - 3、速度：对开0～1.0m/s（变频调速）； - 4、载荷：幕布自重； - 5、机械电动、非标定制 - 6、电动钢丝绳卷扬，所选产品均需满足《舞台机械 台上设备安全》(MH/T28 2007)标准； - 7、（采用超行程开关 、 减速开关速度位置连续检测装置；过载检测装置必要时 ）；松绳检测装置；防钢丝绳脱槽和叠绳检测装置等； |
| 10 | 舞台机械电气设备和控制系统 | 1 | 套 | 1、具有计算机主控台1台； 2、移动操作台1台； 3、手动操作、紧急控制系统； ★4、具有远程运维系统（提供软件使用界面截图并加盖投标人公章）； 5、可编程控制器不低于SIEMENS公司S7系列产品； 6、所有关键元器件采用进口产品，本控制系统包括满足台上设备系统运行的所有配套电气及相关设备，非标定制； 7、成套系统设备、非标定制； |
| 11 | 线缆、桥架 | 1 | 批 | 国标 |
| 12 | 机械附件 | 1 | 套 | 不含脚手架 含五金配件、焊条油漆；切割片；打磨片；钢丝绳卡子等。 |
| 二 | 舞台幕布系统 |  |  |  |
| 1 | 前沿幕 | 120 | ㎡ | 材质：天鹅绒 尺寸：高2.5米×宽16米×3倍褶×1幅 克重不低于280g/㎡，幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |
| 2 | 前沿幕衬里 | 40 | ㎡ | 材质：富春纺 尺寸：高2.5米×宽16米×1倍褶×1幅 幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |
| 3 | 大幕 | 660 | ㎡ | 材质：天鹅绒 尺寸：高10米×宽11米×3倍褶×2幅 克重不低于280g/㎡，幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |
| 4 | 大幕衬里 | 220 | ㎡ | 材质：富春纺 尺寸：高10米×宽11米×1倍褶×2幅 幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |
| 5 | 横条幕 | 240 | ㎡ | 材质：天鹅绒 尺寸：高2.5米×宽16米×3倍褶×2幅 克重不低于280g/㎡，幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |
| 6 | 横条幕衬里 | 80 | ㎡ | 材质：富春纺 尺寸：高2.5米×宽16米×1倍褶×2幅 幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |
| 7 | 竖条幕 | 300 | ㎡ | 材质：天鹅绒 尺寸：高10米×宽2.5米×3倍褶×4幅 克重不低于280g/㎡，幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |
| 8 | 竖条幕衬里 | 100 | ㎡ | 材质：富春纺 尺寸：高10米×宽2.5米×1倍褶×4幅 幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |
| 9 | 二道幕 | 546 | ㎡ | 材质：天鹅绒 尺寸：高10米×宽9.1米×3倍褶×2幅 克重不低于280g/㎡，幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |
| 10 | 二道幕衬里 | 182 | ㎡ | 材质：富春纺 尺寸：高10米×宽9.1米×1倍褶×2幅 幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |
| 11 | 会议底幕 | 546 | ㎡ | 材质：天鹅绒 尺寸：高10米×宽9.1米×3倍褶×2幅 克重不低于280g/㎡，幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |
| 12 | 会议底幕衬里 | 182 | ㎡ | 材质：富春纺 尺寸：高10米×宽9.1米×1倍褶×2幅 幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |
| 13 | 天幕 | 160 | ㎡ | 材质：细帆布 尺寸：高10米×宽16米×1倍褶×1幅 克重不低于260g/㎡，幕布阻燃防火质量要符合强制性国际标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006）要求，防火等级为B1级 |

2、舞台灯光

| 序号 | 产品名称 | 数 量 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯光控制系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光控制台 | 1 | 台 | 1、反应灵敏的触摸屏界面（内置15.4寸，并可扩展一个不小于15.4寸触摸屏）； 2、8个物理的DMX接口——2048个通道，通过Artnet协议最多可扩展到12路——6144个通道； 3、10个宏按钮和宏库； 4、Artnet ，Avotalk和CITP协议支持； 5、可增加超过1000个世界主流灯具灯库； 6、不低于100G内置固态硬盘，I5-CPU,8G内存； 7、免费的操作系统升级； |
| 灯光网络传输系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光信号网络中继柜（灯控室） | 1 | 套 | 24口网络交换机（含光钎接口，满足双光仟环绕），支持POE供电模块（含光纤模块） |
|  |  | 1 | 台 | 8口网络扩展器(4096通道） |
|  |  | 8 | 台 | 512信号放大器 |
|  |  | 1 | 台 | 机架式1U 10位电源插排 |
|  |  | 1 | 台 | 备用UPS电源（2KVA/0.25H）架式 |
|  |  | 1 | 套 | 19寸标准机柜 含相关辅材配件 21U |
|  |  | 3 | 台 | 理线架 |
|  |  | 5 | 台 | 盲板 |
| 2 | 灯光信号网络中继柜（硅控室/栅顶） | 1 | 套 | 24口网络交换机（含光钎接口，满足双光仟环绕），支持POE供电模块（含光纤模块） |
|  |  | 1 | 台 | 8口网络扩展器(4096通道） |
|  |  | 8 | 台 | 512信号放大器 |
|  |  | 1 | 台 | 机架式1U 10位电源插排 |
|  |  | 1 | 台 | 备用UPS电源（2KVA/0.25H）架式 |
|  |  | 1 | 套 | 19寸标准机柜 含相关辅材配件 21U |
|  |  | 3 | 台 | 理线架 |
|  |  | 5 | 台 | 盲板 |
| 舞台调光系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 96路调光/直通立柜（两用） | 1 | 台 | 1.96路*3KW直通，每路具有继电远程控制直通+防误操作功能; 2.每个模组具有4个开关，具有防止远程控制误断电功能； 3.抽屉式数字单元模组，可以互换； 4.每个模组具有独立的故障灯指示出错报告； 5.每个模组具有独立的处理器，允许热插拔工作； 6.中央处理器具有双CPU热备份工作，可实现无间断自动切换工作，确保系统工作稳定； 7.标配不小于7寸彩色触摸屏； 8.可以预先存储多个场景和多个调光曲线； 9.具有光纤接入口、以太网RJ45接口、TCP/IP协议、ARNET协议和可以升级的ACN协议； 10.具有应急一键全开或全关功能。 |
| 舞台灯具设备 |  |  |  |  |
| 1 | 摇头切割灯 | 21 | 台 | 1、LED光源,功率≥1000W 2、色温：5000K-7200K 3、显色指数：Ra>90 4、额定寿命≥20000小时 5、光圈:5-100%线性调节 6、旋转角度:不低于水平方向540°，垂直方向270°； 7、变焦角度:线性变焦 ，最小出光角度≤6°，最大出光角度≥40° 8、控制方式:标准DMX512信号、RDM控制协议 9、▲噪声：≤50dB （需提供第三方机构检测报告证明） 10、防尘、防固体异物、防水，防护等级≥IP20 |
| 2 | 摇头三合一电脑灯 | 12 | 台 | 1、LED光源,功率≥500W 2、色温：5000K-7200K 3、显色指数：Ra>90 4、额定寿命≥750小时 5、光圈:5-100%线性调节 6、旋转角度:不低于水平方向540°，垂直方向270°； 7、变焦角度:线性变焦 ，最小出光角度≤6°，最大出光角度≥40° 8、控制方式:标准DMX512信号、RDM控制协议 9、防尘、防固体异物、防水，防护等级≥IP20 |
| 3 | LED摇头染色灯 | 24 | 台 | 1、LED光源，RGBW四合一灯珠，额定功率≧700W，额定寿命≥2万小时 2、变焦：最大角度≥50° 3、0-100%线性调光 4、水平角度不小于540°,垂直角度不小于230°, 5、传输协议：满足DMX512 6、防尘、防固体异物、防水，防护等级≥IP20 |
| 4 | LED 帕灯 | 28 | 台 | 1.LED光源，（不低于RGB三合一）额定功率≧160W，额定寿命≥5万小时 2.出光角度：≥30° 3. 色温：不低于3200K-7000K线性可调 4.0-100%电子线性调光 5.防护等级≥IP20 6.传输协议：DMX512 |
| 6 | LED平板柔光灯 | 18 | 台 | 1、0.5W LED贴片灯珠，功率≥300W 2、光源寿命: ≥50000小时 3、光束角度：≥110° 4、色 温: 满足5600K 5、防护等级≥IP20 |
| 7 | LED成像灯200W | 16 | 台 | 1、LED光源≥350W 2、镜头不大于19º 3、显示指数：Ra≥90； 4、传输协议：标准DMX512,RDM |
| 8 | LED成像灯200W | 9 | 台 | 1、LED光源≥350W 2、镜头不大于10º 3、显示指数：Ra≥90； 4、传输协议：标准DMX512,RDM |
| 9 | 1000W LED追光灯 | 2 | 台 | 1、LED光源，功率≥1000W 2、色温：3000K—6500K线性调节 3、角度：4°≤角度≤8°。 4、调光：0-100%线性调节 5、光圈：5-100%线性调节 6、切割：一套切割系统可制造多种几何光斑效果 |
| 预估电缆、桥架、接插件及辅材辅料 |  |  |  |  |
| 1 | 防火金属电缆线槽 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 2 | 灯光阻燃电源线缆 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 3 | 灯光阻燃扁平线缆 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 4 | 调光直通一体柜接入主电缆 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 5 | 声光控制室电缆 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 6 | 灯光信号线 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 7 | 网络跳线 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 8 | 电源航空插头 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 9 | 电源航空插座 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 10 | DMX512信号接插件 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 11 | 综合地插盒 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 12 | 电源信号综合箱 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 13 | 电源信号转接箱 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 14 | 扁带固定装置 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 15 | 电源、信号标识牌 | 1 | 批 | 满足系统需求 |
| 16 | 钢材（机柜底座支架） | 1 | 批 | 满足系统需求 |

3、舞台音响

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左、右声道主扩音箱及功放 |  |  |  |
| 1.1 | 线阵列音箱（左、右） | 8 | 只 | 1、单只扬声器频率响应(-10 dB)：低频≤60Hz，高频≥18 kHz； 2、单只扬声器灵敏度不得少于104 dB （SPL,@1W/1M）； 3、单只扬声器最大声压级不得少于128 dB（单只音箱@1M）； ▲4、单只扬声器高频驱动单元≥3个且≥1.2寸，低频驱动单元≥2个且≤12寸； 5、单只扬声器持续功率≥300 W，峰值功率≥1200 W； 提供上述参数的检测报告或原厂官网截图证明 |
| 1.2 | 原装标准吊架 | 2 | 付 | 原厂吊架 |
| 1.3 | 线性阵列超低频扬声器（可吊挂） | 2 | 只 | 1、单只扬声器频率响应(-10 dB)：低频≤30Hz，高频≥100Hz； 2、单只扬声器灵敏度≥98 dB,（SPL,@1W/1M）； 3、单只扬声器最大声压级≥130 dB,单只音箱@1M）； 4、单只扬声器持续功率≥900 W，峰值功率≥3500 W； 提供上述参数的检测报告或原厂官网截图证明 |
| 1.4 | 2通道数字功率放大器 | 4 | 台 | 1、负载阻抗：满足4Ω、8Ω可选； 2、最大输出功率，双通道：≥2x 900w @ 8Ω, 2x1600W @ 4 Ω； ▲3、信噪比(A加权，参考最大输出功率@8Ω）：≥102dB； 4、频率响应(参考1kHz)：不低于20 Hz … 20kHz(±1dB)； 5、信号处理器:具有滤波器，音频限幅器，输出延迟可调、31段图示均衡功能； 6、最大输入电平：≥+20dBu； 提供上述参数的检测报告或原厂官网截图证明 7、数字功率放大器与处理器为同一厂商； |
| 2 | 中置扬声器音箱及功放 |  |  |  |
| 2.1 | 两分频音响 | 2 | 只 | 1、单只扬声器频响范围不得少于(-10dB): 低频≤60Hz，高频≥ 20 kHz 2、单只扬声器最大声压级(@1 m) 峰值不得少于: 130dB； 3、单只扬声器持续功率≥300W 持续, 峰值功率≥2400W； 4、单只扬声器覆盖角度: 90°≤水平角度≤110°，50°≤垂直角度≤60°； ▲5、高音单元 ≥1个且≥1寸，低音单元≥1个且≥12寸低音； 提供上述参数的检测报告或原厂官网截图证明 |
| 2.2 | 2通道数字功率放大器 | 1 | 台 | 1、负载阻抗：满足4Ω、8Ω可选； 2、最大输出功率，双通道：≥2x 900w @ 8Ω, 2x1600W @ 4 Ω； ▲3、信噪比(A加权，参考最大输出功率@8Ω）：≥102dB； 4、频率响应(参考1kHz)：不低于20 Hz … 20kHz(±1dB)； 5、信号处理器:具有滤波器，音频限幅器，输出延迟可调、31段图示均衡功能； 6、最大输入电平：≥+20dBu； 提供上述参数的检测报告或原厂官网截图证明 7、数字功率放大器与处理器为同一厂商； |
| 3 | 低音箱及功放 |  |  |  |
| 3.1 | 超低音音箱 | 2 | 只 | 1、单只扬声器频率响应不得少于(-10 dB)：35Hz—500Hz； 2、单只扬声器最大声压级不得少于141 dB（单只音箱@1M）； 3、单只扬声器持续功率不少于功率1200W；峰值功率不少于4800W； |
| 3.2 | 2通道数字功率放大器 | 2 | 台 | 1、负载阻抗：满足4Ω、8Ω可选； 2、最大输出功率，双通道：≥2x 900w @ 8Ω, 2x1600W @ 4 Ω； ▲3、信噪比(A加权，参考最大输出功率@8Ω）：≥102dB； 4、频率响应(参考1kHz)：不低于20 Hz … 20kHz(±1dB)； 5、信号处理器:具有滤波器，音频限幅器，输出延迟可调、31段图示均衡功能； 6、最大输入电平：≥+20dBu； 提供上述参数的检测报告或原厂官网截图证明 7、数字功率放大器与处理器为同一厂商； |
| 4 | 侧墙补声音响及功放 |  |  |  |
| 4.1 | 两分频音响 | 8 | 只 | 1、单只扬声器频响范围不得少于(-10dB): 低频≤60Hz，高频≥ 20 kHz； 2、单只扬声器最大声压级(@1 m) 峰值不得少于: 130dB； 3、单只扬声器覆盖角度: 90°≤水平角度≤110°，50°≤垂直≤60°； 4、低音单元：≥1个且≥12寸； 提供上述参数的检测报告或原厂官网截图证明 |
| 4.2 | 2通道数字功率放大器 | 4 | 台 | 1、负载阻抗：满足4Ω、8Ω可选； 2、最大输出功率，双通道：≥2x 900w @ 8Ω, 2x1600W @ 4 Ω； ▲3、信噪比(A加权，参考最大输出功率@8Ω）：≥102dB； 4、频率响应(参考1kHz)：不低于20 Hz … 20kHz(±1dB)； 5、信号处理器:具有滤波器，音频限幅器，输出延迟可调、31段图示均衡功能； 6、最大输入电平：≥+20dBu； 提供上述参数的检测报告或原厂官网截图证明 7、数字功率放大器与处理器为同一厂商； |
| 5 | 后墙补声音响及功放 |  |  |  |
| 5.1 | 两分频扬声器 | 4 | 只 | 1、单只扬声器频响范围不得少于(-10dB): 低频≤60Hz，高频≥ 20 kHz； 2、单只扬声器最大声压级(@1 m) 峰值不得少于: 130dB； 3、单只扬声器覆盖角度: 90°≤水平角度≤110°，50°≤垂直≤60°； 4、低音单元：≥1个且≥12寸； 提供上述参数的检测报告或原厂官网截图证明 |
| 5.2 | 2通道数字功率放大器 | 2 | 台 | 1、负载阻抗：满足4Ω、8Ω可选； 2、最大输出功率，双通道：≥2x 900w @ 8Ω, 2x1600W @ 4 Ω； ▲3、信噪比(A加权，参考最大输出功率@8Ω）：≥102dB； 4、频率响应(参考1kHz)：不低于20 Hz … 20kHz(±1dB)； 5、信号处理器:具有滤波器，音频限幅器，输出延迟可调、31段图示均衡功能； 6、最大输入电平：≥+20dBu； 提供上述参数的检测报告或原厂官网截图证明 7、数字功率放大器与处理器为同一厂商； |
| 6 | 多声道处理器 |  |  |  |
| 6.1 | 12进8出处理器 | 1 | 台 | 1、模拟输入：12路话筒/线路，模拟输出：8路； 2、支持：Dante输入输出、模拟输入输出、数字输入输出 3、频响：频响范围不得少于20Hz-20KHz (-1dB) 4、最大输入/输出电平：不小于+20 dBu； 5、输出噪声，不大于-118 |
| 7 | 返听音箱及功放 |  |  |  |
| 7.1 | 固定返听两分频音响 | 4 | 只 | 1、单只扬声器频响范围不得少于(-10dB): 低频≤60Hz，高频≥ 20 kHz； 2、单只扬声器最大声压级(@1 m) 峰值不得少于: 130dB； 3、单只扬声器覆盖角度: 90°≤水平角度≤110°，50°≤垂直≤60°； 4、低音单元：≥1个且≥12寸； 提供上述参数的检测报告或原厂官网截图证明 |
| 7.2 | 流动返听 | 4 | 只 | 1、单只扬声器频响范围不得少于(-10dB): 55 Hz - 19kHz； 2、单只扬声器最大声压级(@1 m) 峰值不得少于: 127dB； 3、单只扬声器覆盖角度:不低于水平角度90°，垂直50°； |
| 7.3 | 2通道数字功率放大器 | 4 | 台 | 1、负载阻抗：满足4Ω、8Ω可选； 2、最大输出功率，双通道：≥2x 900w @ 8Ω, 2x1600W @ 4 Ω； ▲3、信噪比(A加权，参考最大输出功率@8Ω）：≥102dB； 4、频率响应(参考1kHz)：不低于20 Hz … 20kHz(±1dB)； 5、信号处理器:具有滤波器，音频限幅器，输出延迟可调、31段图示均衡功能； 6、最大输入电平：≥+20dBu； 提供上述参数的检测报告或原厂官网截图证明 7、数字功率放大器与处理器为同一厂商； |
| 8 | 调音台及周边部分 |  |  |  |
| 8.1 | 48路数字调音台 | 1 | 台 | 1、96kHz FPGA 处理； 2、不少于48路输入通道； 3、每页不少于24+1个推子，有6页，共144+1个推子； 4、不少于12路立体声混音输出 + LR； 5、不少于3路立体声矩阵输出； 6、不少于8 路立体声FX 引擎+ 专有返回； 7、不小于7”电容触摸屏； 8、具有用于远程音频/扩展的端口； 9、具有64通道 I/O端口，用于音频联网； 10、不少于32x32 USB音频接口。 |
| 8.2 | 调音台I/O接口箱 | 1 | 台 | 1、≥24路XLR话筒或线路输入； 2、≥12路XLR线路输出； 3、端口可通过120米CAT5可连接调音台； |
| 8.3 | 专业声卡 | 1 | 张 | 1、2输入/4输出的USB音频接口 2、2个低噪音话筒前置功放XLR组合插孔 3、吉他和其他高阻抗源的Hi-Z输入 4、硬件压缩器/限幅器 5、MIDI输入/输出端子 6、延迟的类兼容驱动程序 |
| 8.4 | DI隔离合 | 1 | 台 | 1、可选电源或幻象供电操作； 2、允许直接连接扬声器输出，最高可达3,000瓦； 3、+20 dB增益开关，用于低电平信号的预放大； 4、可切换输入衰减允许输入电平高达+40 dB； 5、接地提升开关消除了典型的接地回路问题； |
| 8.5 | 台式电脑 | 1 | 台 | 1、处理器不低于i7 2、固态硬盘不低于500GB 3、内存不低于16GB 4、显存不低于4GB |
| 8.6 | 有源监听音箱 | 2 | 只 | 1、频响范围不少于60Hz-15KHz 2、信噪比不少于70dB |
| 8.7 | 监听耳机 | 1 | 套 | 1、频率响应 12-39khz 2、阻抗 300欧姆 3、灵敏度（dB） （@1KHz,1Vrms）97db 4、麦克风 无 5、蓝牙技术 不支持 6、线长度 3m双边OFC无氧铜线 |
| 8.8 | 电源时序控制器 | 6 | 台 | 1、独立的8通道电源输出万用插座 ； 2、满足三极的美式电源插头及二极圆头的欧式电源插头； 3、面板带有电源输出； 4、8路 20A/220V的输出每路均可选择开关切断； |
| 8.9 | 42机柜 | 2 | 个 | 600宽，800深； |
| 9 | 话筒设备 |  |  |  |
| 9.1 | 无线手持话筒（一拖一） | 8 | 只 | 系统要求： 1、频响范围20Hz-20kHz 2、射频频率范围：不劣于470-937.5MHz 3、镜频抑制＞70dB 4、灵敏度不劣于-97dBm 5、工作范围不小于100m 6、动态范围＞120dB,A计权 7、失真率小于0.1% 话筒： 1、传感器：动圈 2、频率响应不劣于50Hz-16kHz 3、指向性：超心型 4、灵敏度不劣于-51dBV/Pa |
| 9.2 | 无线头戴式话筒（一拖一） | 6 | 套 | 1、射频载波频率范围：470 - 937.5 MHz； 2、镜频抑制：＞70 dB ； 3、延迟：＜2.9 毫秒； 4、射频灵敏度：-97 dBm ； 5、频响范围：20Hz - 20kHz； 6、音频动态范围：＞120 dB； 7、总谐波失真：＜0.1%； 话筒头 1、传感器类型：电容； 2、拾音模式：超心形； 3、频率响应：20 Hz - 20 kHz； 4、灵敏度：55 dB V/PA； 5、最大声压级：142 dB； 6、信噪比：39 dB SPL； 线缆长度：1.27 m； |
| 9.3 | 无线领夹话筒（一拖一） | 6 | 套 | 1、射频载波频率范围：470 - 937.5 MHz； 2、镜频抑制：＞70 dB ； 3、延迟：＜2.9 毫秒； 4、射频灵敏度：-97 dBm ； 5、频响范围：20Hz - 20kHz； 6、音频动态范围：＞120 dB； 7、总谐波失真：＜0.1%； |
| 9.4 | 有线会议话筒 | 8 | 只 | 1、传感器类型：电容； 2、拾音模式：心形； 3、频率范围：50 Hz - 17 kHz； 4、灵敏度（1kHz，开路电压）：-35 dBV/Pa（17.8 mV）； 5、最大声压级（1kHz，1%总谐波失真，1kΩ 负载时）：124.2 dB； 6、等效输出噪音（A加权）：28 dB； 7、信噪比（参考94 dB SPL 1 kHz 时）：66 dB； 8、输出阻抗：180 Ω； 9、动态范围（1 kHz，1 k负载时）：96.2 dB（100 dB零增益设置时）； 10、电源要求：11-52 直流幻象电源，8.0 mA； |
| 9.5 | 天线放大分配器 | 4 | 套 | 1、载波频率范围：470 - 952 MHz； 2、分配输出电平（增益）：输出端口 1-4 -2 dB到+2 dB，级联输出 -1 dB到+1 dB； 3、绝缘输出接头：＞25 dB，典型； 4、输入-输出交流电压，交换：100 到 240 伏 交流，50 / 60 赫兹； 5、输出电流：2.5 安，最大值 所有DC输出总值； 6、直流输出：15 V DC ，4接头； 7、天线连接器类型：BNC，阻抗 50欧； 8、与接收机同一厂商； |
| 9.6 | 无源全向天线 | 8 | 片 | 1、接口类型：BNC，阻抗 50欧； 2、电源要求：来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移，75 mA； 3、射频频率范围：470 - 900 MHz； 4、接收模式：3 dB 波束宽度，70°； 5、三阶过载交截点 （OIP3）：>30 dBm； 6、天线增益：在轴 7.5dB； 7、信号增益（±1 dB, 可切换）：+12 dB, +6 dB, 0 dB, −6 dB； 8、射频信号过强指示灯阈值：−5 dBm； 9、与接收机同一厂商； |
| 9.7 | 铜轴电缆线 | 8 | 条 | 1、同轴电缆, 2、接口：BNC-BNC 3、类型：RG213/U 型 4、阻抗：50 Ω 5、长度：30 米（100 英尺） |
| 9.8 | 合唱话筒 | 1 | 套 | 1、合唱话筒 2、传感器类型：电容 3、拾音模式：心形 / 全指向性 / 8字形 4、频率响应：20Hz-20kHz 5、灵敏度：-31 dB V/PA 6、最大声压级：心形：131 dB 1000欧 负载 7、最大声压级：全指向性：137 dB 1000欧 负载 8、最大声压级：8字形：136 dB 1000欧 负载 9、输出阻抗：50 欧（1kHz） |
| 9.9 | 乐器麦 | 4 | 只 | 乐器话筒 传感器类型：电容 拾音模式：心形 频率响应：40Hz-16kHz 灵敏度：-49 dB V/PA 输出阻抗：200 欧（1kHz），重量：250 g 包装清单： 旋转式支架转接头 转换器-开关 泡沫防风罩 便携包 |
| 10 | 线辅材及施工配件 |  |  |  |
| 10.1 | 2*2.5平方护套音响线 | 1 | 批 | 1）护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套； 2）适用于工程暗线架设，外径：9.0mm； 3）2芯绞合加护套， 4）导体截面积：2.5mm2； 5）导体直流电阻：0.7Ω/100m。 |
| 10.2 | 4*2.5平方护套音响线 | 1 | 批 | 1）2×4.0mm²护套绞型喇叭线, 采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘； 2）灰色PVC护套，外径：12.1mm； 3）导体：126/0.20的绞合裸铜丝； 4）截面积：4.0mm2； 5）绝缘：PVC绝缘料，黑色和红色，2芯对绞； 6）护套：灰色PVC护套料； 7）导体电阻：0.43Ω/100m； 8）电容：79pF/m |
| 10.3 | 128带屏蔽双芯咪线 | 1 | 批 | 1）2芯音频安装线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，导体截面积为0.18mm2，由16/0.12mm黄铜丝绞合而成； 2）特别配方聚乙烯绝缘，铝箔加地线屏蔽，护套采用日本弹性体材料，高弹、表面细滑； 3）导体直流电阻（20℃）91.3Ω/km； 4）芯-芯电容：70pF/m； 5）芯-屏蔽；140pF/m； 6）整根线材抗扭、抗拉、顺滑、易收放和理线等优点，护套为黑色 |
| 10.4 | 8芯话筒音频线 | 1 | 批 | - 多讯道线缆，8个讯道，每个讯道为二芯加镀锡铜丝缠绕屏蔽，导体截面积为0.3mm2， - 2）导线：优质的高纯度（OFC）无氧铜丝； - 3）绝缘：特别配方聚氯乙烯绝缘； - 4）护套：深蓝色弹性聚氯乙烯； - 5）外形圆整。 - 6）护套外径：16.0mm； - 7）导体直流电阻：5.9Ω/100m； - 8）芯与芯电容：160pF/m - 9）芯与屏蔽电容：240pF/m。 |
| 10.5 | 超六类屏蔽网络线 | 2 | 箱 | 超六类屏蔽网络线 |
| 10.6 | 手拉葫芦（吊挂线阵音响） | 3 | 个 | 满足系统需求（2T) |
| 10.7 | 16路卡侬机柜跳线盘（公） | 2 | 台 | 1）32路标准MT插孔 2）防腐镀镍插孔 3）寿命：3万次拔插 4）绝缘阻抗：最大10000兆欧 5）接触阻抗：最大30毫欧 6）绝缘耐压值：500VAC，60Hz |
| 10.8 | 16路卡侬机柜跳线盘（母） | 2 | 台 | 1）32路标准MT插孔 2）防腐镀镍插孔 3）寿命：3万次拔插 4）绝缘阻抗：最大10000兆欧 5）接触阻抗：最大30毫欧 6）绝缘耐压值：500VAC，60Hz |
| 10.9 | 会议话筒地插 | 8 | 个 | 合页式地插，2路卡农，1路直插 |
| 10.10 | 主屏前地插 | 8 | 个 | 合页式地插，1路卡农，1路直插 |
| 10.11 | 侧舞台地插 | 6 | 个 | 合页式地插，2路防爆插，4路2卡农，2路音响插 |
| 10.12 | 主台口地插 | 6 | 个 | 2路防爆插，4路2卡农，2路音响插，2个 |
| 10.13 | 辅材 | 1 | 批 | 电源线、镀锌线槽、镀锌线槽、镀锌线管 |
| 11 | 施工与调试 |  |  |  |
| 11.1 | 人工与调试 | 1 | 项 |  |

4、舞台LED屏

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏（主屏） | 90.11 | m² | 1.LED发光二极管：表贴三合一LED； 2.像素间距：≤2.5mm； 3.像素密度：≥160000 点/m2； 4.可视角度：水平≥160°，垂直≥160° 5.整屏平整度≤0.1mm/m² 6.内部360°全方位散热设计，散热无死角； 7.灰度等级：16bit，刷新率≥3840Hz； 8.发光点中心距偏差＜2.5%； 9.亮度均匀性≥98%； 10.显示单元具备3C认证证书；（提供相关证明文件） 11.画面清晰完整，色彩角度完美显示 |
| 2 | LED显示屏（副屏八字屏） | 4.61 | m² | 1.LED发光二极管：表贴三合一LED； 2.像素间距：≤2.5mm； 3.像素密度：≥160000 点/m2； 4.可视角度：水平≥160°，垂直≥160° 5.整屏平整度≤0.1mm/m² 6.内部360°全方位散热设计，散热无死角； 7.灰度等级：16bit，刷新率≥3840Hz； 8.发光点中心距偏差＜2.5%； 9.亮度均匀性≥98%； 10.显示单元具备3C认证证书；（提供相关证明文件） 驱动方式为恒流驱动 11.画面清晰完整，色彩角度完美显示 |
| 3 | LED显示屏（副屏八字屏） | 4.61 | m² | 1.LED发光二极管：表贴三合一LED； 2.像素间距：≤2.5mm； 3.像素密度：≥160000 点/m2； 4.可视角度：水平≥160°，垂直≥160° 5.整屏平整度≤0.1mm/m² 6.内部360°全方位散热设计，散热无死角； 7.灰度等级：16bit，刷新率≥3840Hz； 8.发光点中心距偏差＜2.5%； 9.亮度均匀性≥98%； 10.显示单元具备3C认证证书；（提供相关证明文件） 驱动方式为恒流驱动 11.画面清晰完整，色彩角度完美显示 |
| 4 | LED显示屏(前面） | 11.64 | m² | 1.像素点直径:3.75mm，间距:4.75mm 2.像素点组成： 1红1绿 3像素点密度: ≥350000点/m2 4.单元板尺寸:304mm*152mm 5.单元板分辨率:长64点×高32点 6.整屏亮度:≥500CD/平方米 |
| 5 | LED显示屏(后方增加） | 11.64 | m² | 1.像素点直径:3.75mm，间距:4.75mm 2.像素点组成： 1红1绿 3像素点密度: ≥350000点/m2 4.单元板尺寸:304mm*152mm 5.单元板分辨率:长64点×高32点 6.整屏亮度:≥500CD/平方米 |
| 6 | 演讲落地显示器 | 1 | 台 | 1、屏幕比例：16:9； 2、屏幕分辨率：超高清4K； 3、屏幕尺寸：75英寸； 4、持格式（高清）：2160p； 5、CPU架构：四核A55； 6、WIFI频段：2.4G&5G； 7、存储内存：32GB； 8、背光方式：直下式/DLED； |
| 7 | LED拼接处理器 | 1 | 台 | 1.支持模拟，数字视频信号的输入和矩阵输出； 2. 视频编码：采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步； 3. 输入输出接口类型及接口数量：≥20路高清信号接入，≥10路高清信号输出； 4.支持镜像功能，一台设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作;（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件）； 5.支持信号切换功能，信号切换时无延时、无蓝屏、无黑屏等中间过渡状态。可通过客户端软件控制单路或多路多路视频图像群组无缝切换显示;（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件） 6.▲机架宽度为19寸，高度≤7U机箱，提供≥8个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计。（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件） 7.信号切换时间应<20ms; 8.▲支持双电源冗余。具有2组风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件） 9.▲通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件） |
| 8 | 辅材 | 1 | 项 | 包含电缆、网线、高清线、电脑等设备 |
| 9 | 配电箱 | 1 | 台 | 70KW ，21路输出，PLC控制 |
| 10 | 钢结构 | 99.33 | ㎡ | 定制 |

5、座椅

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 座椅 | 722 | 个 | - 应提供专业混响室实测座椅的吸声性能数据，应该满足整场声学设计要求，必须具有权威第三方专业测试机构（清华大学建筑环境检测中心(北京)、华南理工大学亚热带建筑研究室(广州)、同济大学声学研究所(上海)等具有检测资质的检测机构出具的混响室座椅的吸声性能测试报告，测试方法严格按照 CB/T 20247-2006《声学混响室吸声测量》，测试座椅不低于15把(含)座椅。座椅安装后将严格采用整场声学测试验证，以满足设计要求，为保证不同上座率的使用状态对声场影响，空座及满座吸声量尽量接近，座椅声学技术参数要求如下:（允许误差值为±0.05)。 - 每平方米座椅吸声系数为 - 125Hz; - 250Hz; - 500Hz; - 1000Hz; - 2000Hz; - 4000Hz. - 坐人时; - 0.54; - 0.66; - 0.75; - 0.85; - 0.83; - 0.75. - 空座时; - 0.45; - 0.56; - 0.61; - 0.69; - 0.62; - 0.55. |